Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет  Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет Прикладной Информатики

Практическая работа №1

Выполнил:

Зенин Д.Д.

Проверил:

Харитонов А.Ю.

Санкт-Петербург,

2025

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	4

2.	5

3.	6

4.	9

5.	10

6.	19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	28

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы:

Получить практические навыки по конфигурированию сети в операционных системах Microsoft Windows, ознакомиться с утилитами командной строки, предназначенными для диагностики и настройки сети, разработать исполняемые файлы, конфигурирующие сетевой интерфейс по заданным параметрам, ознакомиться с форматом записи пути до сетевого ресурса UNC.

Практическая работа выполняется на ОС Windows 11

1.

Проверим, активны ли следующие пункты в свойствах используемого сетевого подключения:

- Клиент для сетей Microsoft

- Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft

- Протокол TCP/IP.

Для этого нужно перейти в Параметры -> Сеть и Интернет -> Дополнительные сетевые параметры. Далее в разделе «Сетевые адаптеры» выберем свою сеть и нажмем «Изменить другие параметры адаптера». Откроется следующее окно:

Рисунок 1 – Свойства подключенного сетевого подключения

Все требуемые пункты в свойствах подключенного сетевого подключения активны.

Определим теперь назначение каждого из требуемых компонентов:

- Клиент для сетей Microsoft

- Отвечает за подключение компьютера к сетевым ресурсам, таким как общие папки, файлы и принтеры на других компьютерах или серверах. Без этого компонента компьютер не сможет получать доступ к общим папкам и файлам в локальной сети.

- Служба доступа к файлам и принтерам Microsoft

- Позволяет другим компьютерам в сети получать доступ к файлам и принтерам, которые открыты для общего доступа на вашем ПК. Если отключить, другие устройства не смогут видеть файлы и принтеры, которые вы делаете доступными в сети.

- Протокол Интернета (TCP/IP)

- Это основной сетевой протокол, который используется для связи между устройствами в сети и Интернете.

- IP отвечает за адресацию и маршрутизацию пакетов данных. TCP гарантирует, что данные передаются без ошибок и в правильном порядке.

2.

Настроим сетевой интерфейс таким образом, чтобы внешние пользователи не могли получить доступ к ресурсам компьютера по протоколу SMB.

Для этого в параметрах соединения уберем галочку с «Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Microsoft». Это отключит возможность делиться ресурсами через SMB, ведь протокол SMB (Server Message Block) используется для доступа к файлам и принтерам.

Рисунок 2 – Свойства подключенного сетевого подключения с отключенным SMB

3.

Разберемся в назначении параметров и ключей утилиты ping.

    - Проверка доступности удаленного хоста:

Рисунок 3 – Проверка доступности удалённого хоста ya.ru

Команда ping отправила несколько ICMP-запросов этому хосту и вывела результаты, включая время задержки (ping) в миллисекундах.

    - Запуск бесконечной проверки доступности:

Рисунок 4 – Бесконечная проверка доступности удалённого хоста ya.ru

Эта команда продолжала отправлять ICMP-запросы на указанный хост бесконечно, пока выполнение команды не было прервано с помощью нажатия Ctrl+C.

    - Ограничение числа запросов:

Рисунок 5 – Ограничение числа запросов проверки доступности удалённого хоста ya.ru

Эта команда отправила указанное количество ICMP-запросов на хост и затем завершилась.

    - Изменение размера пакетов:

Рисунок 6 – Изменение размера пакетов при проверке доступности удалённого хоста ya.ru

Эта команда позволила отправить пакеты определенного размера в байтах.

    - Определение маршрута к хосту:

Рисунок 6 – Определение маршрута к удалённому хосту ya.ru

Команда tracert используется для отслеживания маршрута пакетов к указанному хосту и отображает список промежуточных узлов, через которые проходят пакеты.

    - Сохранение результатов в файл:

Рисунок 7 – Сохранение результатов проверки доступности удалённого хоста ya.ru в файл

С помощью конструкции ping [хост] > [путь_к_файлу] можно сохранить результат выполнения программы в файле. В самом файле записалось следующее:

Рисунок 8 – Результат проверки доступности удалённого хоста ya.ru в файле

Кодировка нарушена из-за изначальной кодировки текстового документа, куда был сохранен результат, но в остальном команда работает правильно.

4.

Разберемся в назначении параметров и ключей утилиты tracert.

- Отслеживание маршрута к удаленному хосту:

Рисунок 9 – Отслеживание маршрута к удалённому хосту google.com

Команда tracert выполнила последовательность запросов к хосту и отобразила список узлов (маршрут), через которые прошли запросы.

- Изменение максимального количества прыжков (хопов):

Рисунок 10 – Определение маршрута к удалённому хосту google.com с измененным максимальным количеством хопов

Эта команда позволяет установить максимальное количество хопов (узлов) в маршруте.

- Изменение времени ожидания для каждого хопа:

Рисунок 11 – Определение маршрута к удалённому хосту google.com с измененным временем ожидания для каждого хопа

Команда установила время ожидания (в миллисекундах) для каждого хопа

5.

Разберемся в назначении параметров и ключей утилиты ipconfig.

- Сведения о сетевых настройках адаптеров

Рисунок 12 – Результат вывода команды ipconfig

Команда для каждого адаптера в сети выводит доступные к нему настройки.

- IPv4-адрес: Текущий IP-адрес устройства в локальной сети

- Маска подсети: Определяет диапазон IP-адресов в локальной сети

- Основной шлюз: IP-адрес роутера, через который устройство выходит в интернет

- IPv6-адрес: Современный IP-адрес в формате IPv6

- DNS-суффикс подключения:  Доменное имя, которое автоматически добавляется к неполным именам хостов при запросе DNS

- Подробные сведения о сетевых настройках адаптеров

Рисунок 13 – Подробные сведения о сетевых настройках адаптеров

Рисунок 14 – Подробные сведения о сетевых настройках адаптеров

Команда выводит подробные сведения о сетевых настройках адаптеров.

Помимо сведений, которые были описаны выше при использовании команды ipconfig, можно выделить некоторые:

- Основной DNS домен: домен, к которому принадлежит компьютер.

- Тип узла: способ разрешения имен в сети

- IP-маршрутизация включена: если включена, компьютер работает как маршрутизатор

- WINS-прокси включен: WINS — устаревшая служба для разрешения NetBIOS-имен.

- Физический адрес: MAC-адрес адаптера

- DHCP включен: если IP-адрес задан вручную, а не получен автоматически.

- Показ всех сохраненных записей DNS

Рисунок 15 – Часть сохраненных записей DNS

Команда отображает содержимое кэша DNS-клиента, показывая все сохраненные записи DNS. Это может быть полезно для диагностики и проверки текущих записей DNS, которые система использует для разрешения доменных имен.

Вывод команды достаточно большой, ведь записей DNS обычно много. В отчет не попал полный вывод ввиду ненадобности: поля вывода почти всегда одинаковы для всех записей.

- Освобождение текущего IP-адреса от DHCP-сервера для всех адаптеров или указанного адаптера.

Рисунок 16 – Освобождение текущего IP-адреса от DHCP-сервера для всех адаптеров

Команда освобождает текущий IP-адрес, полученный от DHCP-сервера, для всех сетевых адаптеров или указанного адаптера. Это означает, что система отказывается от использования текущего IP-адреса и сообщает об этом DHCP-серверу. Обычно эту команду используют вместе с ipconfig /renew для обновления IP-адреса.

      - Очищение кэша DNS

Рисунок 17 – Очищение кэша DNS

Команда сбрасывает кэш DNS-клиента, удаляя все записи, сохраненные в системе. Если в кэше содержатся устаревшие или некорректные записи, это может привести к проблемам с доступом к сайтам или сетевым ресурсам. В таких случаях очистка кэша помогает решить проблемы с разрешением доменных имен.

Разберемся в назначении параметров и ключей утилиты ipconfig.

- Управление локальными группами пользователей

Рисунок 18 – Список локальных групп на компьютере

Команда позволяет управлять локальными группами пользователей. Если ввести ее без дополнительных параметров, то выведется список все групп. Если ввести через пробел имя группы, имя пользователя и /add или /delete, то произойдет соответственно добавление пользователя в группу или удаление.

- Cписок доступных компьютеров в сети.

Рисунок 19 – Список доступных компьютеров

Отображает список доступных компьютеров или ресурсов в сети. Кроме того, с ее помощью можно увидеть список общих папок и принтеров на определенном компьютере сети. Может быть полезна для диагностики сети и ее администрирования.

Введя команду net view localhost, получим общие ресурсы на локальном компьютере localhost.

- Управление общими ресурсами на локальном компьютере.

Рисунок 20 – Просмотр общих ресурсов

Создание общего ресурса:

Рисунок 21 – Создание общего ресурса в сети

Делает папку "C:\Users\zenin\Downloads\xf" доступной в сети localhost

Удаление общего ресурса:

Рисунок 22 – Удаление общего ресурса

- Информация о выполняющихся службах

Рисунок 23 – Информация о выполняющихся службах

Вывод команды означает, что на компьютере доступны две основные сетевые службы:

- Сервер — это служба, которая позволяет компьютеру работать как сервер, предоставляя общие ресурсы другим компьютерам в сети.

- Рабочая станция — это служба, которая позволяет компьютеру подключаться к другим компьютерам в сети для доступа к их ресурсам

- Статистика сетевых служб

Рисунок 24 – Статистика рабочей станции

Эта команда предоставляет подробную информацию о статистике работы сетевых служб. Этот вывод будет содержать статистику о количестве активных сессий, времени работы службы, количестве переданных и принятых байтов и других данных, которые показывают, как работает служба сервера.

6.

С помощью утилиты netsh создадим командный файл для интерпретатора CMD.exe, с помощью которого можно было бы, задав параметры в диалоге с пользователем, настраивать выбранный сетевой интерфейс двумя способами:

- получение всех настроек через DHCP-сервер (автоматически) (IP, mask, gateway, DNS)

- ввод всех настроек вручную (статически).

Рисунок 25 – Скрипт для настройки сетевого интерфейса

В данном скрипте спрашиваем у пользователя, хочет он задавать IP-адрес вручную или с помощью DHCP-сервера. В первом случае введенные пользователем данные о адресе передаются как параметры в утилиту netsh, а во втором все параметры берутся из dhcp.

Запустим скрипт и выберем настройку через DHCP

Рисунок 26 – Настройка сетевого интерфейса через DHCP

Все успешно выполнилось. Дальше настроим сетевой интерфейс вручную.

Рисунок 26 – Измененные вручную параметры сетевого интерфейса

Как видим, все успешно поменялось.

7.

Выполним задание с помощью PowerShell.

Необходимо, чтобы можно было узнать:

- Модель сетевой карты

- Наличие физического подключения (линка)

- Скорость и режим работы адаптера (speed, duplex)

Напишем скрипт в Windows PowerShell ISE

Рисунок 27 – Настройка сетевого интерфейса с помощью PowerShell

Рисунок 28 – Настройка сетевого интерфейса с помощью PowerShell

Далее показан вывод программы для изменения IP с помощью DHCP

Рисунок 29 – Включение DHCP с помощью PowerShell

Далее поставим статический IP

Рисунок 30 – Установка статического IP с помощью PowerShell

Далее посмотрим информацию об адаптере

Рисунок 31 – Просмотр информации об адаптере с помощью PowerShell

Ответы на вопросы

- Как ограничить доступ через конкретный сетевой интерфейс к ресурсам компьютера и запретить компьютеру доступ к ресурсам других устройств в сети Microsoft?
Чтобы ограничить доступ к компьютеру через определённый сетевой интерфейс, нужно настроить правило в брандмауэре Windows. wf.msc → выберите "Правила для входящих подключений" → создайте правило →"Блокировать". Чтобы запретить компьютеру доступ к ресурсам других устройств в сети, нужно создать аналогичное правило в разделе "Правила исходящих подключений", блокируя порты 445 (SMB) и 137-139 (NetBIOS).

- Назначение команды net с различными директивами (use, view, stop, start, share, config, session, user, statistics, localgroup). Примеры.
Команда net используется для управления сетевыми ресурсами и настройками. Примеры:

  - net use — подключение сетевых ресурсов (например, net use R: \\SRV\TEST);

  - net view — просмотр доступных сетевых ресурсов;

  - net stop и net start — остановка и запуск служб;

  - net share — управление общими ресурсами;

  - net config — настройка серверных или рабочих станций;

  - net session — управление активными сессиями;

  - net user — управление учётными записями пользователей;

  - net statistics — просмотр статистики сети;

  - net localgroup — управление локальными группами.

Более подробное описание с примерами представлено в п.5

- Как узнать адрес DNS через командную строку в Windows?
Для этого нужно использовать команду ipconfig /all. В выводе команды есть строка с DNS-серверами, где будет указан текущий адрес DNS.

- Для чего нужна команда net use? Как подключить сетевую папку на локальный диск?
Команда net use позволяет подключать сетевые ресурсы, такие как общие папки или принтеры, к локальной системе. Например, чтобы подключить папку TEST с компьютера SRV на локальный диск R: нужно использовать команду:

net use R: \\SRV\TEST

- Как переименовать сетевое соединение в PowerShell?
Для этого нужно использовать команду:

Rename-NetAdapter -Name "СтароеИмя" -NewName "НовоеИмя"

- Какие режимы работы сетевого адаптера (duplex) существуют и чем они отличаются?
Сетевые адаптеры поддерживают два режима работы:

  - Полудуплексный режим: данные передаются только в одном направлении в определённый момент времени, что ограничивает скорость передачи.

  - Полнодуплексный режим: данные могут передаваться и приниматься одновременно, что увеличивает пропускную способность и производительность сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы №1 были получены навыки работы с командной строкой Windows и Powershell